Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa   									str. 1

- Zawartość opracowania  								str. 2

- Architektura i konstrukcja								str. 3-

Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

Dokumenty formalno prawne,

Oświadczenia projektantów,

Uprawnienia projektowe projektantów,

Zaświadczenia o przynależności do Izb Budowlanych.

Informacja dotycząca BIOZ

Projekt zagospodarowania działki

Projekt budowlany część architektoniczno konstrukcyjna

Inwentaryzacja budowlana

Ekspertyza techniczna

- Instalacje elektryczne							             str.

- Wewnętrzne instalacje sanitarne							str.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Temat: | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze |
| --- | --- |
| Adres: | działki nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036], ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze |
| Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze |  |

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Michał Kotuła

nr upr. bud. LUB/BO/0093/19

20-004 Lublin, ul. Narutowicza 14/18

……………………………………….

Lublin, grudzień 2020r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dane ogólne

Projektowany obiekt to budynek wielofunkcyjny przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze na działkach o nr ewidencyjnym 114, 115, 116, w gm. Siedliszcze

#### [obręb: 060311_4.0036], przy ul. Szpitalnej, w Siedliszczu.

- Dane szczegółowe

- Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego. Kolejność realizacji robót budowlanych:

- przekazanie placu budowy wykonawcy robót na działce ogrodzonej,

- uzupełnienie struktury istniejących ścian fundamentowych wraz z wykonaniem wzmocnień i wykonaniem fundamentów pod projektowana pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz pod szacht windowy samonośny,

- rozbiórka pokrycia dachowego, wykucie i powiększenie otworów w ścianach wewnątrz budynku,

- usunięcie urobku z rozbiórek,

- wytyczenie geodezyjne projektowanej pochylni wraz z miejscem na szacht windowy,

- wykonanie wykopów pod fundamenty oraz podejścia i pochylnie,

- wykonanie fundamentów żelbetowych pod nowoprojektowane elementy budynku,

- wykonanie ścian fundamentowych żelbetowych lub z bloczków betonowych wzmacnianych zbrojeniem,

- wykonanie ścian poddasza oraz przebudowa istniejących stropów i nadproży,

- montaż konstrukcji dachu z wiązarów dachowych prefabrykowanych za pomocą dźwigów,

- wykonanie przekrycia dachu z blachy trapezowej z zachowaniem środków bezpieczeństwa pracy na wysokości,

- wykonanie instalacji wewnętrznych,

- wykonanie tynków i podłoży,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie elewacji budynków wraz z systemami odprowadzenia wody z dachu,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty porządkowe

na zewnątrz budynku,

- zagospodarowanie działki określonej w projekcie zagospodarowania.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działki  o nr ewidencyjnym 114, 115, 116, w gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036], przy ul. Szpitalnej, w Siedliszczu. Na terenie działki występują drogi dojazdowe do budynków wraz z miejscami parkingowymi. Dodatkowo budynek jest użytkowany.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczęciem robót teren budowy należy zabezpieczyć. Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące ukształtowanie działki i projektowane wykopy. Pracownikom zapewnić tymczasowo pomieszczenie socjalne i sanitarne. Przewiduje się wykonywanie robót tylko przy świetle dziennym. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa to: istniejące przyłącza do budynku, najbliższe otoczenie parkingów oraz brak ogrodzenia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Teren działki należy ogrodzić na czas budowy. Bezwzględnie należy zamknąć teren wyznaczony do prowadzonych prac w danym momencie.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić na etapie wykonywania robót ziemnych, prac wyburzeniowych, demontażu dachu i wzmocnienia konstrukcji pod stropami, robót murarsko-tynkarskich, robót budowlano-montażowych np. konstrukcji dachowej, robót wykończeniowych.

  - Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeśli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie

o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

  - Roboty murarsko-tynkarskie

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu murarsko-tynkarskich:

- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokości (brak barierek zabezpieczających na rusztowaniach lub nieprawidłowy montaż rusztowań, wykonywanie robót z drabin przystawnych),

- urazy spowodowane spadającym z wysokości przedmiotem (brak środków ochrony indywidualnej pracowników, nieprawidłowe zabezpieczenie rusztowań, nie przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników),

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowań do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi a także posiadać zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w postaci balustradą o wysokości 1,1m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Dodatkowo rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

  - Roboty budowlano-montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu podnośników (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m),

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przebywanie w strefie pracy podnośnika, kiedy montowany jest element jest podnoszony jest zabronione.

Cieśle prowadzący pracę przy montażu konstrukcji dachowej powinni być wyposażenia w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby.

  - Roboty wykończeniowe i instalacyjne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystającej

z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np.

„MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”,  „PLETTAC”,.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia   pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Oto niektóre wymagania podczas wykonywania robót:

- nie pozostawiać sprzętu, urządzeń poniżej prowadzonych robót,

- wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca dla komunikacji,

- nie prowadzić robót przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s - roboty z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3,0m,

- codziennie należy sprawdzić stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji, które pracownicy i ich przełożeni mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaświadczeniami o przeszkoleniu z zakresu BHP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni

na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego

przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zagospodarowania terenu:

1.1	Przedmiot inwestycji

1.2	Istniejące zagospodarowanie działki

1.3	Przyłącza do sieci

1.4	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

1.5	Obsługa komunikacyjna działki

1.6	Miejsce na odpadki

1.7	Wpis do rejestru zabytków lub ochrona na podstawie ustaleń planu

1.8     Oddziaływanie na działki sąsiednie

1.9     Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

1.10	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

1.1		Przedmiot inwestycji

#### Projektowana przebudowa dotyczy budynku Gminy Siedliszcze na działkach o nr ewidencyjnym 114,115,116 w miejscowości Siediszcze przy ul. Szpitalnej 15A.

#### Inwestorem jest: Gmina Siedliszcze

Zakres prac budowlanych:

-	przebudowa części pierwszego piętra nad skrzydłem w części południowo-wschodniej oraz części poddasza elewacji północno-wschodniej – podniesienie ścian kolankowych, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nowego szachtu windowego i przebudowa przyległych do niego pomieszczeń

- nadbudowa, wydzielenie przeciwpożarowe i wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową.

1.2		Istniejące zagospodarowanie działki

Działka jest obecnie zabudowana. Znajdują się na niej budynki Urzędu Miejskiego Siedliszcze  wraz z dojściami, dojazdami oraz miejscami parkingowymi. Teren działki posiada niewielki spadek z minimalnym wzniesieniem kierunku dróg; rzędne terenu objętego wypisem i wyrysem MPZP zawierają się pomiędzy: 181,60 a 182,00 mnpm. Wjazd na działkę od strony północno-wschodniej – z istniejącej drogi powiatowej zlokalizowanej na działce nr 105.

1.3		Przyłącza do sieci

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym uzbrojeniu terenu.

1.4		Wpis do rejestru zabytków lub ochrona na podstawie ustaleń planu

Nie dotyczy.

1.5		Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki w zakresie objętym opracowaniem

| Powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycji: |  |
| --- | --- |
| Istniejących budynków: | 1128m2 |
| Części budynku objętej opracowaniem | 648m2 |
| Powierzchnia utwardzona schody, podjazdy, chodniki: | 1335m2 |
| Powierzchnia zieleni: | 2177m2 |
| RAZEM powierzchnia działek objęta opracowaniem: | 5288m2 |

1.6		Obsługa komunikacyjna działki

Komunikacja poprzez istniejący wjazd na działkę z ul. Szpitalnej od strony północno-wschodniej. Teren działki jest częściowo ogrodzony. Wejścia do budynku znajdują się w elewacji północno-wschodniej (wejście główne), oraz południowo-wschodniej. Na działce znajdują się miejsca parkingowe zaspokajające potrzeby pracowników i interesantów oraz zaplecze gospodarcze.

1.7		Miejsce na odpadki

Miejsce na gromadzenie odpadków stałych wykonane jest jako zadaszona osłona

ze ścianami. Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.8		Oddziaływanie na działki sąsiednie

Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren działki inwestora.

1.9	Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje:

-	ograniczenia dostępu do drogi publicznej dla żadnej innej działki

-	ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności w obiektach położonych na sąsiednich działkach

-	ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych pobyt ludzi

w obiektach położonych na sąsiednich działkach

Projektowane obiekty nie będą źródłem:

-	hałasu, wibracji

-	zakłóceń elektrycznych

-	zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

1.10 	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

##### Projektowany budynek oraz zagospodarowanie działki nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Projektowane zagospodarowanie działki nie powoduje kolizji z istniejącą zielenią.

Ścieki sanitarne zostaną wprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe – zostaną wykorzystane odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Projektowany budynek oraz sposób zagospodarowania terenu nie będą powodować wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ani nie będą źródłem emisji hałasu.

1.11 Parametry inwestycji w odniesieniu do wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 U ustala się:

1) przeznaczenie: zabudowa usługowa – usługi z zakresu administracji publicznej,

- warunek spełniony

4) dopuszcza się lokalizację w budynkach usługowych lokali mieszkalnych;

- warunek spełniony

5) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się lokalizacje zieleni urządzonej, parkingów, dróg wewnętrznych, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów służących ustalonej funkcji terenu; - warunek spełniony

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3163

6) obsługę komunikacyjną z przyległej do terenu drogi publicznej powiatowej – wskazanej w planach przyjętych Uchwałą Nr XIII/69/04 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 25 lutego 2004 r. oraz Uchwałą Nr VII/29/15 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 21 kwietnia 2015 r.; - warunek spełniony

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, - warunek spełniony

b) wielkość wskaźnika powierzchni zabudowy działki budowlanej - do 40 %,

- warunek spełniony 21,3% < 40%

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenie działki budowlanej - 15 %, - warunek spełniony 41,1%>15%

d)-e) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 1,5. Projektowany: 0,64 – warunek spełniony.

f) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, - warunek spełniony 13,66m<15m

g) geometria dachów budynków: dachy jedno- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – do 45°; - warunek spełniony 15°<45°

9) zasady realizacji miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu zawartymi w rozdziale 2;

10) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu zawartymi w rozdziale

Wszystkie warunki zostały spełnione.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

- Podstawy opracowania:

- Uzgodnienie z inwestorem programu użytkowo-funkcjonalnego,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Obowiązujące normy na terytorium Polski oraz przepisy techniczno-budowlane

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczno – konstrukcyjny rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Siedliszczu z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi budynku Urzędu Miejskiego w miejscowości Siedliszcze.

- Ogólna charakterystyka projektowanego budynku

- Dane ogólne

Budynek technologii tradycyjnej. Obiekt niepodpiwniczony, ściany konstrukcyjne istniejącej części  oraz w części projektowanej z bloczków betonu komórkowego i cegły ceramicznej pełnej usztywnione  ocieplone styropianem oraz wełną mineralną, stropy z płyt kanałowych o gr. 24cm, dach wielospadowy z lukarnami w konstrukcji tradycyjnej z drewna kryty blachą płaską na rąbek stojący.

- Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy		 			841,1m2

kubatura				 		        6963,0m3

wysokość w kalenicy p.p.t.	      	                     13,49m

pochylenie połaci dachowej	                               15°, 26°,30°

- Opinia geotechniczna

Na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej obiektów sąsiednich oraz analizy makroskopowej stwierdzono.

- warunki gruntowe: proste,

- kategoria geotechniczna: pierwsza,

grunt spoisty: glina piaszczysta o  IL = 0,1, opór jednostkowy podłoża min. 150 kPa:

- woda gruntowa występuje znacznie poniżej poziomu posadowienia fundamentów,

- Opis architektoniczno - konstrukcyjny

Opis elementów konstrukcyjnych

- Płyta fundamentowa pod konstrukcję windy

płyta fundamentowa żelbetowa z betonu B25 (C20/25) o grubości 30cm, zbrojenie z siatki z prętów Ø 12mm o oczkach 15x15cm, zbrojenie górą i dołem, na podkładzie z chudego betonu o gr. 10cm.

Z płyty wypuścić zbrojenie „startowe” pod konstrukcję szachtu windowego

samonośnego. Szczegóły według wytycznych producenta wind samonośnych.

izolacja pozioma oraz ścian fundamentowych z foli PVC,

izolacja pionowa polimerowa dwuskładnikowa do wysokości 30 cm, powyżej poziomu gruntu

- Ściany fundamentowe szachtu

Ściany fundamentowe żelbetowe o grubości i wysokości zgodnej z wytycznymi producenta szachtów windowych samonośnych

izolacja ścian dwuskładnikowa.

- Ściany projektowanej przebudowy i nadbudowy

ściany projektowanej przebudowy z betonu komórkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie klejącej posadowione na istniejących ścianach poprzez podwaliny żelbetowe o wymiarach 24x24cm zbrojonych prętami 4Ø12mm i strzemionami  Ø6mm co 15cm

z podwalin wypuścić zbrojenie startowe dla trzpieni  4Ø12mm

- Ściany poddasza

ściany kolankowe z betonu komórkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie klejącej usztywnione trzpieniami żelbetowymi o wym. 24x24cm z betonu B25 (C20/25) zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm

- Trzpienie

Trzpienie żelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm według rysunku konstrukcyjnego

- Słupy

Istniejące zewnętrzne słupy żelbetowe podtrzymujące konstrukcję pierwszego piętra parteru wzmocnione matami z włókna węglowego wklejane na żywice oraz kątownikami z przewiązkami zgodnie z projektem wykonawczym

- Podciągi

podciągi żelbetowe parteru wzmocnione taśmami z włókna węglowego wklejane na żywicę. W dalszej części przedstawiono obliczenia obciążeń działających na elementy wzmacniane. Wykonanie i przygotowanie istniejącego elementu wzmacnianego według wybranego systemu producenta taśm węglowych.

podciągi I piętra wsparte na słupach stalowych z dwuteowników stalowych C260 skręcane śrubami M16 co 20cm, oszpałdowane i otynkowane zaprawą tynkarską na siatce Rabitza, szczegóły i rozmieszczenie według rysunków

- Strop nad pierwszym piętrem w części nadbudowanej

płyta żelbetowa z betonu klasy B25 (C20/25), o gr. 20cm zbrojona siatka z prętów Ø12 o czokach 12x12cm doprowadzone do podciągów stalowych i wspawane do konstrukcji, szczegóły według rysunku konstrukcyjnego

- Wieńce

- wieńce żelbetowe o wym. 24x24cm, w poziomie stropu parteru z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dołem 5Ø12, zbrojenie górą 3Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm

- wieńce ścian szczytowych i poddasza - żelbetowe o wym. 24x24cm, z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dołem 3Ø12, zbrojenie górą 2Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm

- Nadproża N

- nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi a także poszerzanymi otworami drzwiowymi (ze względu na warunki p.poż.) o rozpiętości nie większej niż 2,4m prefabrykowane żelbetowe  z belek strunobetonowych oparte min. 15cm na poduszce z betonu o grubości 5cm, zbrojone siatką z prętów Ø6 o oczkach 5x5cm.

- nadproża pozostałe w ścianach działowych z belek strunobetonowych wkute w miejsce istniejących krótszych nadproży. Przed przystąpieniem do wymiany nadproży wykonać podpory zabezpieczające przed zawaleniem ścianek działoiwych

- Elementy więźby dachowej

Więźba dachowa pierwszego piętra w części przebudowywanej oraz części poddasza i klatki schodowej wykonana z wiązarów dachowych z drewna klejonego. Przekroje elementów oraz ich rozmieszczenie według rysunków wykonawczych producenta wiązarów dachowych. Murłaty na pasku z papy mocowane do trzpieni na kotwy M16 o dł. 70cm w rozstawie co 0,90m. Elementy więźby dachowej zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi do granicy NRO. Wymiary elementów przygotować pod zadane obciążenia przedstawione w dalszej części.

- Pokrycie dachowe

- pokrycie dachowe budynku z blachy trapezowej na łatach drewnianych w rozstawie zalecanym według producenta pokrycia dachowego,

- pokrycie dachu wyposażyć w systemowe stopnie i ławy kominiarskie, a także śniegołapy

- Opis elementów wykończeniowych wewnętrznych

- Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna za pomocą rur preizolowanych wełną mineralną w otulinie aluminiowej, szczegóły według części branżowej zakończona przy istniejących trzonach kominowych oraz za pomocą daszków wentylacyjnych systemowych według producenta pokrycia dachowego

- Ścianki działowe

ścianki działowe I piętra z bloczków betonu komórkowego o gr. 12cm na zaprawie cementowej,

ścianki działowe poddasza gr. 12cm w konstrukcji szkieletowej z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym wypełnione warstwą tłumiącą z wełny mineralnej,

wykonanie zgodnie z systemem wybranego producenta.

Przy wykonaniu ścian zastosować rozwiązania mogące osiągnąć zadaną klasę odporności przeciwpożarową potwierdzone deklaracją producenta suchej zabudowy.

- Tynki  wewnętrzne

tynki wewnętrzne gipsowe w części biurowych, cementowe w części sanitarnej, oraz z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach działowych w konstrukcji szkieletowej

przed położeniem tynku na ściany i sufity powierzchnie murów zagruntować podkładem poprawiającym przyczepność zaprawy do ściany,

- Sufit podwieszany

sufit podwieszany poddasza z płyt 2xGKF gr. 12,5mm na wieszakach metalowych mocowanych do dolnego pasa wiązarów dachowych oraz jętek lub legarów, Rozwiązanie systemowe do odporności ogniowej EI/REI 60

wykonanie zgodnie z systemem wybranego producenta.

Przy wykonaniu suchej zabudowy należy posiadać deklaracje producenta.

- Ocieplenie sufitu podwieszanego

ocieplenie z płyt wełny mineralnej gr. 35cm ułożone pomiędzy pasami dolnymi wiązarów na izolacji z foli paroizolacyjnej,

- Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna

stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna aluminiowa o odpowiedniej klasie p. poż., szczegóły według rysunków,

w budynku zastosować można tylko produkty posiadającą deklarację producenta o odpowiednie klasie p. poż.

- Parapety

parapety z konglomeratu marmurowego, wykonane w technologii ciepłego montażu zgodnie z zaleceniami wybranego producenta okien

- Balustrady

balustrady zewnętrzne podjazdu dla osób niepełnosprawnych z rur okrągłych wykonanych z rur stalowych nierdzewnych

•schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm,

•schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,

•maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie może być większy niż 12 cm (dotyczy budynków wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej)

•zaleca się stosowanie poręczy na wysokości 75 – 90 cm,

•poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,

•poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 cm

•część chwytna poręczy powinna mieć średnicę w zakresie 3,5 cm – 4,5 cm,

•na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, które są dodatkową informacją dla osób niewidomych. Jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do wyjścia. Każdorazowo odbiór oznaczeń wykonanych w Braille’u powinien dokonać specjalista w zakresie tyflografiki – zalecenie wynika z faktu, że częstym błędem popełnianym przez wykonawców jest montaż napisów „do góry nogami”, szczególnie gdy napisy są wykonane wyłącznie w alfabecie Braille’a,

•końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby nie można było zaczepić się fragmentami ubrania,

•poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany oraz biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów (w tym spoczniki),

•linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg pochylni

- Posadzki i podłogi

pomieszczenia wykończone gresem, wykonane na posadzkach betonowych i warstwie tłumiącej

- Oblicowanie ścian

pomieszczenia łazienek: glazura

pomieszczenia socjalne: pas z płytek glazurowanych o wys. 60cm, zaczynający się na wys. 80cm od podłogi

- Obudowa pionów wod-kan

obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na stelażu metalowym

- Wyjście na dach

wyjście na dach za pomocą okien wyłazów dachowych

- Malowanie

malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

Opis elementów wykończeniowych zewnętrznych

- Docieplenie ścian

ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną o  gr. 16cm na całej wysokości budynku metodą BSO z wykończeniem tynkiem mineralnym typu baranek, ziarno 2mm, malowanie farbą akrylową,

ściany fundamentowe szachtu windowego docieplone styropianem ekstrudowanym i wykończony tynkiem mozaikowym,

Ściany doprowadzić do klasy odporności zgodnie z częścią rysunkową

- Stolarka okienna

stolarka okienna PVC z nawiewnikami „aereco”, rozwierno – uchylna o współczynniku według projektowanej charakterystyki energetycznej

stolarka okienna w piwnicy zabezpieczona przed parciem gruntu za pomocą naświetli systemowych ACO

w funkcjonującego budynku Urzędu Gminy (oznaczonym na planie zagospodarowania jako nr 4) w ścianie szczytowej  przyległej do projektowanego łącznika należy wymienić okna na okna odpowiadające klasie EI60

- Balustrady

balustrada schodów i pochylni metalowe z rur okrągłych o wysokościach 1,10m oraz 0,75 i 0,95 przy pochylniach dla niepełnosprawnych,

- Pokrycie dachowe

pokrycie dachowe z blachy płaskiej na rąbek stojący na łatach drewnianych w rozstawie według zaleceń producenta

- Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5mm

- Rynny i rury spustowe

rynny spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego o średnicy 100mm,

rury spustowe stalowe powlekane 80mm,

- Wykończenie kominów ponad dachem

kształtki wentylacyjne w pokryciu dachowym według rozwiązań producenta pokrycia

- Opaska wokół budynku

opaska o szer. 50cm z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z ubitego piasku gr. 15 cm zamknięta obrzeżem betonowym o wym. 6x20cm

- Wejście do budynku

z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10cm i ubitego piasku gr. 15cm, zamknięta krawężnikiem betonowym o wym. 6x100cm

- 	pochylnie dla niepełnosprawnych z kostki betonowej bez fazowania z chropowatą antypoślizgową powierzchnią o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10cm i ubitego piasku gr. 15cm, zamknięta krawężnikiem betonowym o wym. 6x100cm

- Wycieraczka

wycieraczka metalowa o wym. 60x40cm,

- Okno połaciowe - wyłaz na dach

Okna-wyłaz na dach poprzez okna - wyłazy na dach o wym. 70x100cm,

- Elementy dachowe

stopnie kominiarskie o konstrukcji metalowej w rozwiązaniu systemowym,

śniegołapy dachowe systemowe w rozwiązaniu producenta pokrycia dachowego

- Podbitka okapu

podbitka okapu z PVC z elementami wentylacyjnymi na konstrukcji metalowej,

- Powłoki ochronne, styki różnych elementów

elementy więźby dachowej zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i ognioochronnym

zewnętrzne elementy drewniane zabezpieczyć preparatem wodoodpornym nadającym jednocześnie właściwą kolorystykę typu drewnochron

elementy stalowe zabezpieczyć przez dokładne ich oczyszczenie, pomalować emalią podkładową chlorokauczukową oraz 2x emalią nawierzchniową

styki elementów drewnianych z elementami betonowymi i murowanymi zabezpieczyć poprzez „przełożenie” oddzielnie ich papą lub folią PE

- Izolacje termiczne

Według projektowanej charakterystyki energetycznej

- Izolacje przeciwwilgociowe

ściany fundamentowe – preparat hydrofobowy polimerowy dwu składnikowy na rapówce,

na ławach fundamentowych – 2x folia PVC,

w posadzce i na stropie – folia PE hydroizolacyjna gr. 1mm. ułożona z odpowiednim zakładem i sklejona lub zgrzewana.

dach – folia paroizolacyjna i paroszczelna

- Ochrona przeciwpożarowa

6.1	Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

6.2	Odporność pożarowa budynku oraz klasy odporności ogniowej jego elementów

Dla budynku średniowysokiego zaliczającego się do kategorii ZLIII  wymagana jest klasa B odporności pożarowej.

Budynek zaprojektowany został w klasie B odporności pożarowej z elementów nie rozprzestrzeniających ognia o poniższej wymaganej klasie odporności ogniowej:

Główna konstrukcja nośna (ściany konstrukcyjne wraz z elementami monolitycznymi): R120

Ściany zewnętrzne (pasy międzykondygnacyjne wraz z połączeniem ze stropem): EI60 o wysokości 0,8m przy obustronnym działaniu ognia

Ściany wewnętrzne: EI30

Ściany wewnętrzne wydzielające klatkę schodową: REI60

Stropy: REI60

Konstrukcja dachu: R30

Przekrycie dachu: RE30

Schody: R60

Kable i przewody elektryczne na drogach ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania reakcji na ogień klasy B2caS1b.d1.a1; pozostałe DcaS2.d1.a2.

Do wykończenia wnętrza oraz jego stałego wyposażenia nie projektuje się materiałów ani wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności EI równą odporności przegrody przez którą przechodzą. Przepusty o średnicy powyżej 4cm w elementach wydzielających pomieszczenie zamknięte powinny mieć klasę odporności ogniowej EI60.

Wydzielone stropem i ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 jest pomieszczenie kotłowni na parterze.

Żadne z pomieszczeń nie zostało uznane za zagrożone wybuchem mieszaniny gazów, par cieczy czy pyłu z powietrzem.

6.3	Podział na strefy pożarowe

Strefa S1 (pomieszczenia biurowo-administracyjne) – 968,26m2

Strefa S2 (Skrzydło z pomieszczeniami OSP) – 643,55m2

6.4	Usytuowanie ze względu na ochronę p. poż.

Najbliżej usytuowany obiekt na działce sąsiedniej (nr 113) – budynek mieszkalny jednorodzinny w odległości ok. 15m i budynek gospodarczy w odległości ok.9m od obiektu objętego opracowaniem.

Budynek projektowany zlokalizowany jest w odległości przekraczającej 8m od wszystkich granic z działkami sąsiednimi.

6.5	Droga pożarowa

Projektowany budynek wymaga drogi pożarowej. Zapewnia ją ul. Szpitalna oraz droga wewnętrzna wzdłuż południowo-wschodniej elewacji budynku.

6.6	Drogi ewakuacyjne

W budynku przewiduje się zatrudnienie maksymalnie      osób.

W budynku nie występują pomieszczenia, w których jednorazowo przebywać będzie ponad 50 osób.

Uwzględniając powyższe:

- Zachowano w każdym przypadku długość przejścia w pomieszczeniach do 20m (przy dopuszczalnych 40), przy ich szerokości nie mniejszej niż 0,9m oraz szerokość wyjść ewakuacyjnych – 0,9m, natomiast z klatek schodowych i korytarzy na zewnątrz – nie mniej niż 1,20m.

- Zaprojektowano korytarze o szerokości co najmniej 1,40m przy ich wysokości co najmniej 2,20m

- Zachowano długość dojść ewakuacyjnych do 30m z czego nie więcej niż 20m na drodze poziomej.

- Zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- Parametry użytkowe schodów:

a)	szerokość biegów między pochwytami – 125cm

b)	szerokość spoczników – 155cm

c)	liczba stopni w biegu – 10,12

d)	wysokość stopni – 15-16cm

6.7	Materiały wykończeniowe wnętrz

Na drogach komunikacji ogólnej nie mogą być stosowane materiały łatwo zapalne.

6.8	Urządzenia przeciwpożarowe

W budynku projektuje się następujące instalacje dla ochrony przeciwpożarowej:

- ochrona odgromowa

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838

6.9	Oddymianie klatki schodowej

Największa powierzchnia rzutu klatki schodowej wyposażonej w system oddymiania grawitacyjnego wynosi 28,1m2.

Wymagana czynna powierzchnia klapy oddymiającej wynosi 5% tej powierzchni, czyli 1,405m2.

Zaprojektowano klapę dymową Mercor Prolight Plus E100/180 (1000x1800mm) na podstawie 500mm z owiewkami i kierownicą, o powierzchni czynnej 1,44m2 lub produkt równoważny pod względem powierzchni czynnej oddymiania.

Napowietrzanie odbywać się będzie poprzez drzwi wejściowe na parterze. Będą one otwierane siłownikami na podstawie sygnału z centrali alarmowej. Minimalna powierzchnia geometryczna otworu napowietrzającego wynosi 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej, czyli 1,3x1,8m2=2,34m2

Powierzchnia geometryczna drzwi wejściowych wynosi 2,87m2, zatem powyższy parametr został spełniony.

6.10	Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości nie mniejszej niż 20l/s zapewniają 2 istniejące hydranty zlokalizowane na sieci śr 100mm, w odległości ok. 11m i 24m od ściany zewnętrznej projektowanego budynku.

- Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie znakami p.poż

Na czas oddania obiektu do użytkowania należy:

- wyposażyć go w gaśnice w ilości zgodnej z przepisami

- oznakować znakami bezpieczeństwa

- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

- Wyposażenie w instalacje

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:

- wodociągową

- ciepłej wody

- kanalizacji sanitarnej i deszczową

- centralnego ogrzewania

- elektryczną

- telekomunikacyjną

- Uwagi końcowe

- materiały budowlane winny odpowiadać atestom i aprobatom technicznym,

- materiały budowlane powinny posiadać znak B dopuszczający do obrotu - materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną,

- roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- roboty winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

# Opis wykonawczy do projektowanych robót

# UWAGA:

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe mają na celu wskazanie przyszłym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do materiałów, mających posłużyć do realizacji zadania projektowego. Mają one charakter informacyjny i nie narzucają obowiązku użycia przywołanych poniżej produktów. Wykonawca może zastosować inne materiały, jeśli na własny koszt udowodni, iż zastosowane przez niego inne materiały posiadają lepsze parametry i nie są gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana użytych materiałów może nastąpić przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Roboty demontażowe i rozbiórkowe.

Projektuje się demontaże oraz rozbiórki:

- kostki na gruncie pod płytę szachtu windowego

- Skucie ścian i usunięcie części stropu pierwszego piętra

- Rozbiórkę biegu schodowego z murkami, i zadaszenia  oraz balustrad schodowych przy ścianie windy

- Konstrukcji zadaszenia nad pierwszym piętrem i częściowo nad poddaszem pokrycia z blachy stalowej na rąbek stojący

- Stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w celu dopasowania do obowiązujących  wymogów ochrony p.poż.

- Opaski odwadniającej wokół budynku- z płytek betonowych, obrzeży betonowych

- Obróbek blacharskich

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić miejsce budowy.

### Osuszanie, odgrzybianie, izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej.

Należy  zdemontować schody oraz opaskę odwadniającą wykonaną z betonowych płytek chodnikowych i obrzeży betonowych,  zdemontować istniejące murki, oznaczone biegi schodowe..

Należy odkopać ściany budynku. Prace należy rozpocząć od odkopania ścian budynku na głębokość płyty fundamentowej. Prace należy wykonywać polami nie dłuższymi niż 5m bieżących z zachowaniem zasad BHP.  Nie dopuszcza się odkrycia ścian fundamentowych na całej długości ściany. Wykopy należy szalować oraz zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Po wykonaniu wykopu należy oczyścić odcinkowo ściany fundamentowe łącznie z cokołem. Warstwy nienośne, luźne względnie zmurszałe, muszą być mechanicznie usunięte (frezowanie, piaskowanie).  Zmyć istniejące naloty alg i porostów.

Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi być gładka. Uszkodzenia i nierówności należy zaszpachlować. Wklęśnięcia i narożniki należy zaokrąglić. Widoczne ubytki (promień 4 cm) można wypełnić zaprawą według wybranego systemu naprawczego producenta. Następnie należy odgrzybić ściany odcinkowo preparatem odgrzybiającym, osuszyć ściany fundamentowe łącznie z cokołem oraz uzupełnić ubytki w murze i spoinach.

Prace zasadnicze:

W celu odgrzybienia ścian fundamentowych  wraz z cokołem należy zastosować tylko rozwiązania systemowe.

- Osuszoną i oczyszczoną z resztek odpadających części zaprawy ścianę fundamentową do wysokości górnej krawędzi cokołu znajdującego się ponad terenem  należy zdezynfekować.

- Pozioma izolacja zewnętrzna:

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych przylegających do projektowanej pochylni i szachtu windowego tak aby wykluczyć konieczność przyszłych napraw. Do wykonania izolacji należy wykorzystać kompletny system. Jeśli budynek nie posiada odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej poziomej najeży przystąpić do wykonywania iniekcji ciśnieniowej. Prace polegać będą na wykonaniu wewnątrz muru izolacji poziomej, która będzie barierą dla wilgoci podciąganej kapilarnie. Wykonuje się ją poprzez wywiercenie w murze odpowiednio rozmieszczonych otworów, a następnie wprowadzenie poprzez nie w strukturę muru preparatu, przy użyciu pompy iniekcyjnej.

Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta przez wykwalifikowanych pracowników.

Przygotowane otwory iniekcyjne oczyszcza się np. sprężarką, oraz nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody ok 0,5 l.

- W otwory iniekcyjne wprowadza się ciśnieniowo- przygotowany świeżo środek iniekcyjny:

Do zamykania pustek  i odwiertów,  jako środek zaślepiający (flekujący) otwory zastosować należy zaprawę systemową po 24h.

Po iniekcji środka w pomieszczeniach o niskiej temperaturze i / lub wysokiej wilgotności powietrza należy zapewnić możliwość fizycznego wysychania środka iniekcyjnego na drodze dyfuzji pary wodnej na powierzchni ściany (np. przy zastosowaniu urządzeń grzewczych i / lub wysuszających).

Następnie wykonać izolację pionową  i poziomą ścian fundamentowych także i szachtu windowego.

- Pionowa izolacja zewnętrzna:

Izolacja powinna być prowadzona na całym obwodzie, bez przerw  przy których występowały by mostki cieplne.

Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię położyć tynk  na całej wysokości ściany, a następnie wykonać izolację przeciwwodną ściany fundamentowej z grubowarstwowych polimero- bitumicznych mas uszczelniających ( warstwa gr. 2,5-3mm ) do ok. 30 cm nad powierzchnię poziomu wejścia do szachtu i budynku.

UWAGA: Przed położeniem powłoki hydroizolacyjnej należy prawidłowo przygotować łączenia powierzchni pionowych z poziomymi tzn. wykonać wyoblenia ( fasety ) o promieniu  r = 4 cm, stosując do tego szybkowiążącą zaprawę szpachlową.

Prace zasadnicze:

- Pokryć całą  ścianę fundamentową- murowaną tynkiem .

- W celu związania cząstek kurzu powierzchnie zagruntować.

- Wykonać powłokę hydroizolacji pionowej (na ścianie i płycie) wyprowadzając izolację na wysokość 0,30m powyżej poziomu zero budynku. Stosować bitumiczną powłoką izolacyjną dwuskładnikową lub równoważną.

UWAGA:

Prawidłowe wykonanie izolacji pionowej łączy się z dostaniem się do poziomu styku ściana fundamentowa- płyta, izolacji tego miejsca i wyciągnięcie jej ponad poziom zero.

Na ławę i ścianę należy nanieść  podwójną warstwę grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej oraz zabezpieczyć  płytę warstwą ochronną np. flizeliną.

Izolacja pozioma i pionowa musi być uciąglona/ połączona.

Przyjęto rozwiązania standardowe firm, rozwiązanie zastępcze tylko systemowe

z gwarancją producenta o parametrach, nie gorszych niż przyjęto w projekcie.

### Nowa posadzka na gruncie.

Projektuje się posadzki pod pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Posadzki wykonać po uprzednim wykonaniu obrzeży na ławach fundamentowych pochylni Poziom nowej posadzki należy dostosować do poziomu wejścia do budynku i szachtu windowego. Ostateczną rzędną ustalić na budowie w trakcie skuwania istniejącej posadzki.

UWAGA! Trzeba zwrócić uwagę na to, by nie naruszyć stabilności ścianek obrzeży, które z reguły stawiane są bezpośrednio na betonowym podkładzie. Aby nie doszło do zawalenia ścianek, beton w ich sąsiedztwie  usuwa się odcinkami o długości nie większej niż 1 m i tworzy pod nimi  betonowe oparcie w postaci ławy sięgającej do poziomu warstwy stabilizującej grunt. Na ławach należy ułożyć izolację przeciwwilgociową chroniącą przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu. Izolację wykonuje się z dwóch warstw papy podkładowej sklejonej lepikiem na zimno.

Podkład pod pochylnie należy wykonać z piasków średnich zagęszczanych mechanicznie, następnie wykonać podłoże z piasku stabilizowanego cementem o grubości 10 cm. Powierzchnia podłoża powinna być możliwie gładka. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę kostki betonowej z wykończeniem płaskim bez fug fazowanych.

Należy zastosować dylatację obwodową  przy warstwie wyrównawczo-dociskowej– zastosować taśmę dylatacyjną na całym obwodzie ścian.

Nowe warstwy posadzek:

- piasek zagęszczony mechanicznie

- piasek zagęszczony z cementem o gr. 10cm

- w-wa wykończeniowa z kostki bez fug fazowanych

- Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych budynku wraz z kolorystyką elewacji. Wymiana opaski wokół budynku w części pochylni.

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy usunąć z powierzchni ścian zewnętrznych pozostałości zaprawy po wykonaniu ścian pierwszego piętra i poddasza w części, odspajające się od podłoża elementy oraz oczyścić podłoże i uzupełnić odspojone elementy. Dokładne sposoby opracowane w oddzielnej dokumentacji – budowlano- konstrukcyjnej.

Należy stosować systemy ociepleń jednego producenta w celu uzyskania gwarancji na zastosowany system dociepleń.

Izolacja powinna być prowadzona na całym obwodzie budynku, bez przerw, przy których występowałyby mostki cieplne.

##### Izolacja pionowa ścian fundamentowych- poniżej poziomu gruntu

Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz nałożeniu bitumicznej powłoki  izolacyjnej do ok. 105 cm nad powierzchnię ziemi należy ocieplić ściany fundamentowe.

Do izolacji termicznych stosować system dociepleń metodą BSO .

Izolację termiczną będzie stanowić warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 13,0 cm λ≤0.04W/(m*K), którą należy przykleić do masy bitumicznej. Nad poziomem terenu, do wys. 0,3-1,10m wykonać cokół z tynku mozaikowego. Tynk nakładać ręcznie, za pomocą pacy stalowej, na uprzednio zagruntowaną powierzchnię. Jako podłoże pod tynk mozaikowy zastosować : warstwę gruntująca z cementem z zatopioną siatką z włókna szklanego.

Kolorystyka elewacji poszczególnych ścian budynku podana przez inwestora spójna z istniejącą.

Na wypukły cokół zastosować obróbkę blacharską ocynkowanej, z blachy stalowej powlekanej, kolor według inwestora spójny z elementami istniejącymi.

Po zasypaniu ścian fundamentowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego, wyrównać teren po skutych biegach schodowych oraz wyprofilować teren nawiezioną ziemią ze spadkiem od budynku tak, aby woda deszczowa spływająca z dachu nie zawilgotniała ścian fundamentowych. Wykonać opaskę odwadniającą ze spadkiem 1,5%.

Pod nawierzchnię z kostki betonowej, projektuje się nowe warstwy podbudowy:

- kostka betonowa o gr. 6cm

- podsypka cem.- piaskowa 1:4, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm (stabilizacja Rm=2,5MPa)

- warstwa piasku zagęszczonego gr. 10 cm

- grunt rodzimy- zagęszczony w warstwach max 15cm

Zachować spadek nawierzchni ok.1,5% od budynku.

Pod rurami spustowymi zamontować odwodnienie –korytka brukarskie prefabrykowane 25x16x6cm.

##### 7.1.4.3. Ściany zewnętrzne - powyżej poziomu gruntu

Ściany zewnętrzne murowane należy wykonać w technologii systemowej  BSO-lekkiej mokrej

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych nad powierzchnią ziemi wełną mineralną w płytach:

- Ściana zewnętrzna szczytowa- gr. 16cm λ≤0.30W/(m*K).

Ocieplenie ościeży oraz gzymsu gr. 2÷3 cm - stosownie do zmniejszonego światła ościeżnic i dekoru elewacji.

Należy stosować systemy ociepleń jednego producenta w celu uzyskania gwarancji na zastosowany system dociepleń.

Należy zastosować grunty o właściwościach grzybo- i glonobójczych. W tym celu należy zmyć istniejące naloty Alg i porostów.  Po wyschnięciu powierzchni zdezynfekować powierzchnię. Zastosować farbę odporną na porastanie.

Należy zastosować pełny system:

- masa klejowa do płyt izolacyjnych

- masa zbrojeniowa

- siatka z włókna szklanego

- gruntownik pod tynk silikatowy

- tynk modelowany barwiony w masie

Prace wstępne.

Prace należy rozpocząć od demontażu wszelkich elementów występujących na elewacjach takich jak: tablice informacyjne, rynny i rury spustowe, kraty okienne, kratki wentylacyjne, elementy instalacji odgromowej, oświetlenie. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy ponownie zamontować zdemontowane elementy. Kosze i rury spustowe, obróbki blacharski, parapety oraz kratki wentylacyjne wymienić na nowe. Instalację odgromową wykonać zgodnie z opracowaniem w zakresie instalacji elektrycznych.

Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować. Należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża usunąć.

Montaż płyt z wełny mineralnej
             Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Do mocowania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejową.
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi,
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych.

Ilości i sposoby montażu według rozwiązania systemowego producenta wybranego przez inwestora.

Stosować łączniki o min. głębokości zakotwienia w betonie i cegle pełnej gr.5cm, cegle kratówce i gazobetonie 8-9cm. Montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa
i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt izolacyjnych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować.
Należy wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką, ślusarką
i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznurów dylatacyjnych.

Szczegóły dotyczące docieplenia cokołu, ościeży okiennych, muru pod oknami, nadproży, elementów powyżej połaci dachowej i krawędzi budynku, sposoby połączeń docieplenia z elementami takimi jak gzyms, okap, kratka wentylacyjna, strop, według wytycznych producenta systemu dociepleń.

Warstwa zbrojona.

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej.

Należy uwzględniać zastosowanie dodatkowej warstwy siatki w strefie narażonej 
na uszkodzenia mechaniczne (do wys. 2m po obwodzie budynku oraz w narożach otworów okiennych i drzwiowych). Przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę zbrojącą tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie.
Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni.
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm.
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. uszczelniające taśmy rozprężne).

Podkład pod tynki.

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku. W przypadku innych wytycznych producenta wykonywać zgodnie z jego zaleceniami.

Wyprawa tynkarska.

Na ścianach powyżej 0,50-0,345 m od poziomu gruntu zastosować tynk silikatowy, barwiony w masie o strukturze ziarna gr. 3mm, ościeża gr. 2mm.

Dylatacje budynku wypełnić materiałem trwale plastycznym, odpornym na czynniki atmosferyczne i starzenie się.

Kolorystyka podana przez inwestora spójna z istniejącym kolorem elewacji.

- Remont kominów i czapek.

Wokół kominów należy wykonać rusztowania niezbędne dla przeprowadzenia

robót remontowych :

- Usunąć zniszczone tynki na całej powierzchni kominów

- Konstrukcję ceglaną należy dokładnie sprawdzić poprzez opukanie i zlokalizowanie cegieł zlasowanych.

- Powierzchnie w których występują cegły zniszczone należy przemurować cegłą

pełną klasy 20, na zaprawie cementowo- wapiennej.

- Pozostałe powierzchnie oczyścić z pozostałości zaprawy.

- Stare spoiny wykruszające się usunąć.

- Uzupełnić spoinowanie zaprawą cementowo- wapienną

- Kominy doprowadzić do odpowiedniej wysokości ponad połać dachową

Na powierzchniach kominów należy wykonać :

- izolację z twardych płyt z wełny mineralnej na kleju gr. 5cm

- zbrojenie z tkaniny szklanej zatopionej w kleju

- tynk silikonowy o strukturze ziarna barwionym w masie

Czapy kominów należy usunąć ze względu na ich nieodpowiednią wysokość po przemurowaniu i podmurowaniu na czapach kominów należy wykonać profilowany gzyms z blachy ocynkowanej i pokryć czapę papą termozgrzewalną.

Kratki wentylacyjne kominowe wymienić na nowe metalowe, malowane proszkowo na kolor z żaluzją, wym. 15x15cm.

- Wymiana obróbek blacharskich oraz podokienników.

Projektuje się częściową rozbiórkę dachu a także istniejących obróbek blacharskich. W ich miejsce zamontować nowe obróbki.

Obróbka blacharska z blachy stalowej,  ocynkowanej, powlekanej, w kolorze,

i o gr. 0,6mm.

Okapniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze,

gr. 0,6mm  wraz z wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów).

- Wymiana stolarki drzwiowej. Nowe okna i drzwi.

Projektuje się nowe okna na pierwszym piętrze oraz drzwi o odpowiednich parametrach odporności p.poż. W tym celu należy zdemontować istniejące drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Nad otworami przeznaczonymi do poszerzenia należy wykonać nowe nadproża z prefabrykatów strunobetonowych. Nowe nadproża otynkować i pomalować.

Wszystkie istniejące okna doposażyć w nawiewniki higrosterowalne.

Projektuje się okno rozwierno- uchylne PCV oraz aluminiowe z mikrouchyleniem i nawiewnikiem higrosterowalnym, w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła U≤0,9 W/(m2*K). Klamka okienna w kolorze białym.

Okapniki zewnętrzne wymienić na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze.

Projektuje się drzwi zewnętrzne aluminiowe z tzw. ciepłego profilu w kolorze,

o współczynniku U≤1,3 W/(m2*K). Projektuje się powiększenie otworu pod drzwi jednoskrzydłowe tak by min. otwór w świetle przejścia wynosił 90x200cm.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

Należy uzupełnić tynki na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową oraz pomalować oścież wewnętrzną, na których była wymieniana stolarka okienna.

Po zamontowaniu okien i drzwi uzupełnić :

- na ościeżach wewnętrznych - tynk cementowo-wapienny kat. III i pomalować farbą akrylową w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia,

- na ościeżach zewnętrznych - tynk cementowo-wapienny kat. III,

- Ściany wewnętrzne  i wykończenie od wewnątrz ścian zewnętrznych oraz stropów żelbetowych od spodu.

Ściany wewnętrzne działowe z bloczków gazobetonowych:

- tynk gipsowy kat.III, zacierany na gładko, do stosowania także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (WC), sposób wykonania zgodnie z instrukcją producenta

- malowanie – jak ściany istniejące

Ściany działowe w konstrukcji z płyt GKF:

- ściany w konstrukcji lekkiej gipsowo-kartonowe, konstrukcja: ruszt stalowy ocynkowany, profile słupkowe w rozstawie co 60cm, montowane od dołu do posadzki, od góry do dolnej krawędzi stropu, z użyciem profili poziomych, okładzina podwójna (dwuwarstwowa), powierzchnia na styku płyt szpachlowana i szlifowana. W przypadku ścian oddzielających pomieszczenia MSC styki płyt wszystkich warstw muszą być spoinowane systemową gipsową masą szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz taśmy papierowej).

Płyty GKF w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (WC, pom. socjalne) – płyty impregnowane grub. 12,5 mm,

-	wypełnienie ścian: wełna mineralna w płytach twardych, płyty wełny układane szczelnie, grub. zgodna z szerokością profili konstrukcyjnych ścianki. W miejscach łączenia płyt GK z rusztem oraz w miejscach łączenia ścianki działowej z podłogą, sufitem i ścianą poprzeczną należy zastosować podkładki tłumiące

- malowanie: akrylowa farba lateksowa, malowanie dwukrotne. Sposób malowania zgodnie z instrukcją producenta. Wybór koloru w konsultacji z inwestorem.

- Prace malarskie, okładziny wewnętrzne

- Wewnętrzne powierzchnie ścian w pomieszczeniach socjalnych, technicznych i klatce schodowej:

-	malowanie: akrylowa farba lateksowa Premium Satina, prod. Polifarb Dębica, malowanie dwukrotne. Sposób malowania zgodnie z instrukcją producenta. Wybór koloru w zależności od pomieszczenia – zawsze w konsultacji z architektem.

Wewnętrzne powierzchnie ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaleta, pom.sprzątaczki):

powyżej linii płytek ceramicznych - akrylowa farba lateksowa, malowanie dwukrotne. Sposób malowania zgodnie z instrukcją producenta. Wybór koloru w zależności od pomieszczenia – zawsze w konsultacji z inwestorem.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Płytki ceramiczne do wysokości linii wyznaczonej przez górną krawędź ościeżnicy drzwiowej. Przy każdym pionie kanalizacyjnym wykonać rewizję – płytka mocowana na magnes do ramki stalowej, uchwyt ze stali nierdzewnej.

- Pomieszczenia gospodarcze i socjalne:

Płytki ceramiczne powyżej blatu kuchennego, pas o wys. 60 cm.

- Strop nad pierwszym piętrem

Strop żelbetowy oparty na konstrukcji stalowej (podciągi)  i murowanej (nowoprojektowane ściany nośne z bloczków betonu komórkowego na zaprawie klejowej).

Warstwy stropu od góry:

- w-wa wykończeniowa z gresu na kleju wysokoelastycznym.

- Posadzka betonowa

- izolacja akustyczna z płyt twardych eps 100.

- Paroizolacja powłokowa

- Dach nad projektowaną przebudową pierwszego piętra i poddasza

warstwy od góry:

- Blacha trapezowa antyskropleniowa

- Łaty drewniane 3x4cm w rozstawie według zaleceń producenta pokrycia dachowego

- Folia z membraną

- Konstrukcja dachowa w rozstawie i wymiarach producenta wiązarów dachowych

- izolacja termiczna – płyty wełny mineralnej grub. 30 cm

- paroizolacja – folia polietylenowa, paroizolacyjna, stabilizowana,

Rynny i rury spustowe dachowe:

Rury spustowe oraz rynny dachowe stalowe montowane na haki i obejmy zgodnie z wymaganiami producenta.

- Posadzki

Posadzki pomieszczeń mokrych (łazienek, socjalnych i gospodarczych:

- Płyty gresowe

- wylewka betonowa, beton C20/25, zbrojenie siatką 12x12cm pręt 4,5mm, grub. 5 cm

- folia izolacyjna PE, grub. 0,20 mm

- izolacja akustyczna z płyt eps 100

- izolacja przeciwwilgociowa

- istniejące i nowe konstrukcje stropu

- istniejące lub nowe okładziny z tynków

Posadzka w pomieszczeniach 1 piętra i poddasza - warstwy od góry:

- w-wa wykończeniowa z płyt gresowych na zaprawie wysokoelastycznej wraz z cokołami na wysokość 10cm

- wylewka betonowa, beton C20/25, zbrojenie siatką 12x12cm pręt 4,5mm, grub. 5 cm

- folia izolacyjna PE, grub. 0,20 mm

- izolacja akustyczna z płyt eps 100

- izolacja przeciwwilgociowa

- istniejące i nowe konstrukcje stropu

- istniejące lub nowe okładziny z tynków

Uwaga: każdorazowo uzgodnić z inwestorem punkt startowy podłogi podniesionej na etapie wykonawstwa.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna

- Drzwi do pomieszczeń technicznych:

Drzwi stalowe płytowe pełne, grub. skrzydła 40 mm, kolor. Uszczelki obwodowe i opadające. Ościeżnice stalowe ocynkowane ogniowo, obejmujące ścianę, lakierowane proszkowo, kolor. Zamontowane samozamykacze.

- Drzwi do pomieszczeń biurowych:

Drzwi drewniane, konstrukcja pełna, grub. skrzydła 40 mm, okleina klon, z masywnym narożnikiem z tworzywa sztucznego, bez falcu.

Ościeżnice według wymagań inwestora.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych:

Drzwi drewniane, ramowo-płytowe, z wypełnieniem, wym. otworu w ścianie 100x210 cm, grub. skrzydła 40 mm, okleina klon, z masywnym narożnikiem z tworzywa sztucznego. Ościeżnice stalowe ocynkowane ogniowo, lakierowane proszkowo, kolor.

Kratka nawiewna z aluminium

Okucia i wyposażenie stolarki

Drzwi

Klamka z szyldem pod wkładkę, stal szlachetna lub równorzędne, zamki cylindryczne, wg wskazań inwestora. W pomieszczeniach toalet garnitury łazienkowe -  ryglowanie od strony wewnętrznej, z możliwością otwarcia od strony zewnętrznej.

Ościeżnice wewnętrzne

Ościeżnice stalowe ocynkowane ogniowo, lakierowane proszkowo, kolor.

Zawiasy

W drzwiach wyposażonych w zamki – 3 sztuki, w pozostałych – 2 sztuki

Okna i drzwi zewnętrzne: zamki drzwiowe, samozamykacze.

- Sufity przebudowywanych części pierwszego piętra i poddasza

- Hall wejściowy:

Sufit podwieszony z płyt GKF na ruszcie stalowym o odpowiedniej odporności ochrony p.poż.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne :

Sufit podwieszony  na ruszcie stalowym.

- Komunikacja:

- Sufit podwieszany na ruszcie stalowym o odpowiedniej klasie p.poż.

- Pomieszczenia techniczne:

- Sufit podwieszany na ruszcie stalowym.

Mocowanie wszystkich sufitów podwieszonych kołkami metalowymi rozprężnymi odpowiedniej nośności – zgodnie z systemem sufitu.

- Elementy ślusarskie

- .Wycieraczki zewnętrzne:

Przed wejściami: kraty stalowa ocynkowana, zamocowane w ramach z kątowników stalowych ocynkowanych.

Od strony wewnętrznej: wycieraczki gumowe ze szczotkami, zamocowane w ramie z kątowników stalowych ocynkowanych wpuszczonych w warstwy podłogowe

- Wentylacja szybu windowego:

- Kratka stalowa wentylacyjna z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor, wymiary wg dokumentacji projektowej. Kratka wentylacyjna ze stałymi kierownicami typ KST.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo, zgodnie z normą EN ISO 1461 (Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymogi i badania), wybrane dodatkowo: malowane proszkowo na kolor.

- Dźwig – platforma hydrauliczna

- Dźwig osobowy, hydrauliczny, maszynownia na poziomie parteru, udźwig 4 osób / 350 kg. Drzwi teleskopowe, ze stali plastykowanej, wym. w świetle 90x200 cm. Kabina przelotowa o wym. 110x140x210 cm.

- Szacht windowy wentylowany poprzez kratkę wentylacyjną o przekroju 50x25 cm, zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej szachtu.

- W przypadku zaniku napięcia dźwig samoczynnie zjeżdża na ostatnią kondygnację, a drzwi zostają otworzone.

- Pomiędzy maszynownią a szachtem windy należy wykonać kanał do przeprowadzenia przewodów hydraulicznych. Założono kanał betonowy prefabrykowany o przekroju 40x40 ze ścianą zamykającą w pomieszczeniu maszynowni i pokrywą betonową. Prowadzony pod warstwami posadzkowymi pomieszczenia klatki schodowej na parterze. Parametry i rzędną prowadzenia kanału musi potwierdzić lub skorygować dostawca windy.

- Dokładne wytyczne budowlane dotyczące parametrów szachtu i zasilania do określenia przez producenta dźwigu. Generalny wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem prac dokonać koordynacji przyjętych parametrów szachtu windy i przewodu hydraulicznego na etapie projektowym z konkretnym typem windy przyjętym do realizacji (w porozumieniu z architektem).

- Klapa dymowa

Klapa dymowa w stropodachu klatki schodowej. Klapa z funkcją wyłazu dachowego. Napęd sprężynami gazowymi, sterowanie automatyczne w połączeniu z sygnalizacją przeciwpożarową.

INENTARYZACJA

ELEMENTÓW BUDYNKU

Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

| Temat: | Inwentaryzacja techniczna istniejącego budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze |
| --- | --- |
| Adres: | działki nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036], ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze |
| Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze |  |

| ##### Opracował : | ##### Podpis: |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski nr upr. bud. LBOIA/70/10 |  |

maj 2020r.

Inwentaryzacja

- Dane ogólne

Obiekt:	Wielofunkcyjny budynek zlokalizowany przy ulicy Szpitalnej w

Siedliszczu,

Adres:	działki nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze

[obręb: 060311_4.0036], ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

- Podstawy opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), - §206. ust. 2

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 r. poz.290),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463),

- Inwentaryzacja budowlana

- Dokumentacja fotograficzna.

- Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja budynku wielofunkcyjnego w Siedliszczu przy ulicy Szpitalnej. Inwentaryzacja ma na celu ocenę stanu technicznego budynku oraz zaplanowanie prac konstrukcyjnych którym zostanie on poddany. Zakres prac projektowych przewiduję przebudowę istniejących pomieszczeń parteru, I pietra oraz poddasza użytkowego.

- Dane liczbowe :

Budynek objęty opracowaniem założony na wieloboku w kształcie litery U. Głowna część budynku wykonana w technologii tradycyjnej bez podpiwniczenia z parterem, I piętrem i poddaszem użytkowym.

Dane ogólne:

powierzchnia zabudowy		 		839,75m2

kubatura				 		         6151,0m3

wysokość w kalenicy p.p.t.	      	                     11,68m

pochylenie połaci dachowej	                               27°,30°

Główna bryła budynku wzniesiona w technologii murowanej z stropami z płyt kanałowych.  Więźba dachowa drewniana tradycyjna płatwiowo krokwiowa. Pokrycie dachowe z blachy płaskiej na deskowaniu niepełnym.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację istniejącego budynku:

- fundamenty i ściany fundamentowe – na podstawie istniejącej dokumentacji archiwalnej,

- ściany nadziemia wraz z nadprożami i podciągami – na podstawie istniejącej dokumentacji archiwalnej,

- strop nad pierwszym pietrem – na podstawie istniejącej dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie wizji lokalnej.

- więźba dachowa – na podstawie istniejącej dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie wizji lokalnej.

- pokrycie dachowe na podstawie wizji lokalnej.

- Ocena stanu podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna

Na podstawie analizy makroskopowej oraz obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich określono rodzaj gruntu:

grunt spoisty: glina piaszczysta o  IL = 0,1,  opór jednostkowy podłoża min. 150 kPa:

warunki gruntowe: proste,

kategoria geotechniczna: pierwsza,

woda gruntowa występuje znacznie poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

- Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

W czasie badań i wizji lokalnej stwierdzono co następuje:

- Fundamenty i ściany fundamentowe

- Posadowienie fundamentów poniżej strefy przemarzania

- Fundamenty betonowe

- Ściany nadziemia

- Ściany nadziemia z cegły ceramicznej pełnej i bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo -  wapiennej

- Ściany posiadają izolacje termiczną ze styropianu,

- Nadproża okienne

- Nadproża monolityczne,

- Stropy

- Stropy żelbetowe z płyt kanałowych

- Konstrukcja dachu

- Dach krokwiowy z ramą wsporczą wykonany z drewna

- Nie stwierdzono zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

- Brak dostatecznej izolacji termicznej zgodnej z aktualnymi wymaganiami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki

- Pokrycie dachowe

- Pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący

- Nie stwierdzono ciągłej izolacji przeciwwilgociowej, brak foli wstępnego krycia

- Wnioski

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na budynku należy opracować  projekt wykonania ewentualnego wzmocnienia słupów oraz podciągów docieplenie poddasza, oraz wykonanie remontu elementów których nośność może zostać przekroczona (ocena na podstawie ekspertyzy technicznej opracowanej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia),

- w budynku nie stwierdzono elementów ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje, zaleca się wykonanie dźwigów naschodowych lub szachtowych dla osób niepełnosprawnych.

- w wewnątrz zaleca się przebudowę istniejących ścian oraz poszerzenie otworów które powinny być dostosowane do warunków p. poz.,

EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU

Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

| Temat: | Ekspertyza techniczna istniejącego budynku wielofuncyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze |
| --- | --- |
| Adres: | działki nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036], ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze |
| Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze |  |

| ##### 0Opracował : | ##### Podpis: |
| --- | --- |
| mgr inż. Michał Kotuła LUB/BO/0093/19 |  |

maj 2020r.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku

z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego

- Dane ogólne

Obiekt:	Wielofunkcyjny budynek zlokalizowany przy ulicy Szpitalnej w

Siedliszczu,

Adres:	działki nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze

[obręb: 060311_4.0036], ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

- Podstawy opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), - §206. ust. 2

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 r. poz.290),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463),

- Inwentaryzacja budowlana

- Dokumentacja fotograficzna.

- Przyjęte kryteria oceny technicznej:

- bardzo dobry (brak uszkodzeń)

- dobry (drobne uszkodzenia ok. 10% nie mające wpływu na funkcjonowanie obiektu)

- dostateczny (większe uszkodzenia ok. 11-20% brak warstw izolacyjnych i ochronnych)

- niedostateczny (średnie uszkodzenia 20-70%)

- zły (duże uszkodzenia ok. 70% mające wpływu na funkcjonowanie obiektu stan przed awaryjny)

- awaryjny (uszkodzenia niedopuszczające do dalszego funkcjonowania obiektu)

- Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego budynku wielofunkcyjnego w Siedliszczu przy ulicy Szpitalnej. Inwentaryzacja i ekspertyza ma na celu ocenę stanu technicznego budynku oraz zaplanowanie prac konstrukcyjnych którym zostanie on poddany. Zakres prac projektowych przewiduję przebudowę istniejących pomieszczeń parteru, I pietra oraz poddasza użytkowego.

- Dane liczbowe :

Budynek objęty opracowaniem założony na wieloboku w kształcie litery U. Głowna część budynku wykonana w technologii tradycyjnej bez podpiwniczenia z parterem, I piętrem i poddaszem użytkowym.

Dane ogólne:

powierzchnia zabudowy		 		839,75m2

kubatura				 		         6151,0m3

wysokość w kalenicy p.p.t.	      	                     11,68m

pochylenie połaci dachowej	                               27°,30°

Główna bryła budynku wzniesiona w technologii murowanej z stropami z płyt kanałowych.  Więźba dachowa drewniana tradycyjna płatwiowo krokwiowa. Pokrycie dachowe z blachy płaskiej na deskowaniu niepełnym.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ocenę stanu technicznego niżej wymienionych elementów  konstrukcyjnych istniejącego budynku:

- fundamenty i ściany fundamentowe,

- ściany nadziemia wraz z nadprożami i podciągami,

- strop nad pierwszym pietrem.

- więźba dachowa.

- pokrycie dachowe.

- Ocena stanu podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna

Na podstawie analizy makroskopowej oraz obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich określono rodzaj gruntu:

grunt spoisty: glina piaszczysta o  IL = 0,1,  opór jednostkowy podłoża min. 150 kPa:

warunki gruntowe: proste,

kategoria geotechniczna: pierwsza,

woda gruntowa występuje znacznie poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

- Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

W czasie badań i wizji lokalnej stwierdzono co następuje:

- Fundamenty i ściany fundamentowe

- Wg odkrywek fundamenty żelbetowe

- Posadowienie fundamentów poniżej strefy przemarzania

- Nie stwierdzono rys, pęknięć i ubytków ścian fundamentowych oraz zawilgocenia. Wykonując prace ziemne przy opaskach wokół budynków kontrolnie sprawdzić warstwę izolacyjną ścian fundamentowych.

Stan techniczny –dobry.

- Ściany nadziemia

- Ściany nadziemia z cegły ceramicznej pełnej i bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo -  wapiennej

- Nie stwierdzono rys oraz postępującego osiadania ścian.

- Ściany posiadają izolacje termiczną, tynki na ścianach nie posiadają ubytków i odparzeń, konstrukcja ścian jest chroniona przed wilgocią i przemarzaniem

Stan techniczny - dobry.

- Nadproża okienne

- Nadproża monolityczne,

- Nie stwierdzono nadmiernych ugięć.

Stan techniczny – dobry

- Stropy

- Stropy żelbetowe z płyt kanałowych

- Nie stwierdzono ugięć, natomiast tynki w warstwie dolnej nie wykazują dostatecznej przyczepności co skutkuję  ich odpadaniem oraz powstawaniem rys powstałych na wskutek klawiszowania się płyt.

Stan techniczny – dobry

- Konstrukcja dachu

- Dach krokwiowy z ramą wsporczą wykonany z drewna

- Stwierdzono miejscowe dopuszczalne ugięcia krokwi oraz postępującą korozję biologiczną.

- Nie stwierdzono zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

- Brak dostatecznej izolacji termicznej zgodnej z aktualnymi wymaganiami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki

Stan techniczny – dobry

- Pokrycie dachowe

- Pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący

- Nie stwierdzono ciągłej izolacji przeciwwilgociowej, brak foli wstępnego krycia

Stan techniczny – dostateczny

- Wnioski

- ogólny stan techniczny budynku na dzień wykonywana ekspertyzy tj. miesiąc maj, ocenia się jako dobry  ze względu na brak izolacji, oraz niedostateczną grubość ocieplenia zgodnej z WT jaki powinny odpowiadać budynki,

- warunki gruntowe pozwalają na przeniesienie obciążeń od nowych elementów budynku pod warunkiem wykonania podbicia konstrukcji fundamentów budynku w części istniejącej oraz poprzez przebudowę istniejących stropów,

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na budynku należy opracować  projekt wykonania ewentualnego wzmocnienia słupów oraz podciągów docieplenie poddasza, oraz wykonanie remontu elementów których nośność może zostać przekroczona,

- najwięcej zastrzeżeń budzi stan tynków sufitowych. Należy wykonać na nowo tynki stropów ze względu na ich nieestetyczny widok oraz zagrożenie przed spadającymi elementami,

- w budynku nie stwierdzono elementów ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje, zaleca się wykonanie dźwigów naschodowych lub szachtowych dla osób niepełnosprawnych.

- prace zalecane wyżej wymienione należy wykonać w najbliższej przyszłości

- budynek nadaje się do przebudowy nadbudowy i rozbudowy pod warunkiem wzmocnienia elementów konstrukcyjnych

- w wewnątrz zaleca się przebudowę istniejących ścian oraz poszerzenie otworów które powinny być dostosowane do warunków p. poz.,