CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTÓW I ROBÓT

  - Dane wstępne , przedmiot i lokalizacja inwestycji.

Materiały projektowe   wykonania   inwestycji „ Budowa zbiornika

retencyjnego Stadion „   planowanego przez Gminę Siedliszcze

opracowano  na mapie  sytuacyjno – wysokościowej  terenu projektowanych robót  w

skali 1:  1 000  z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w   Chełmie  z 14.06.2024 r.

Przedmiotem opracowania jest  projekt  dla wykonania  ziemnego zbiornika wodnego

retencyjnego o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2

oraz  głębokości nieprzekraczającej 3,00 m  położonego w całości na gruntach

rolnych.

Projektowany obiekt     jest  zlokalizowany  na działkach  nr 738 , 739 obręb

Siedliszcze  ,  jednostka ewidencyjna  Siedliszcze - miasto  , powiat Chełm w zlewni

rzeki Mogielnicy  .

Planowane roboty obejmują północną część  działek  .

Zakres  inwestycji  obejmuje wykonanie ziemnego zbiornika retencyjnego w całości

kopanego  bez doprowadzenia wody z wód powierzchniowych płynących i bez

odprowadzenia wody do powierzchniowych wód płynących , zasilany wyłącznie

wodami opadowymi , roztopowymi i gruntowymi . Realizacja przedsięwzięcia nie

wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego i nie wymaga zgłoszenia zamiaru jego

wykonania. Projektowany zbiornik nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu

ustawy Prawo   budowlane ( art. 3 pkt 1 i 7 )

  - Cel  i przeznaczenie  inwestycji.

Zasadniczym  celem i przeznaczeniem inwestycji jest:

-    stabilizacja  poziomu wody gruntowej w obrębie działki inwestora .  Wykonanie

zbiornika  , stanowiącego  jednocześnie w dalszym ciągu powierzchnię biologicznie

czynną akwen  spełniał będzie rolę zbiornika małej retencji zwiększającego zasoby

wodne dla lokalnych potrzeb .

-    stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania działki niedostatecznie

wykorzystywanej  z uwagi na nadmierne uwilgotnienie .

Charakterystyczne parametry  techniczne obiektu :

- powierzchnia lustra wody w zbiorniku................................................ 4 728 m2

- powierzchnia całkowita zbiornika…………………………………… 4 992 m2

- pojemność całkowita zbiornika………………………..…............... 8 570  m3

- nachylenie skarp zbiornika........................................................................ 1: 2

- średnia głębokość wody w zbiorniku………….………...................... 1,81 m

-    średnia głębokość zbiornika…………………………………………. 2,52 m

-    rzędna lustra wody w okresie wegetacyjnym……………………. 175,20 m.n.p.m.

-    rzędna dna ……………………………………………………….. 173,20m.n.p.m.

-    maksymalna głębokość zbiornika do………………………………….. 3,00 m

-    kubatura wykopu …………………………………………………… 12 591 m3

-    minimalna odległość od granic działek sąsiednich …………………. 5,00 m

  - Istniejący stan zagospodarowania  terenów inwestycji .

Obiekt  zlokalizowano na działce   należącej do inwestora  mało wykorzystywanej na

cele rolnicze  z uwagi na nadmierne uwilgotnienie  wysokim poziomem wody

gruntowej . Od strony południowej i północnej  projektowanego obiektu przebiegają

ślady rowów melioracyjnych , nie ujętych w ewidencji urządzeń melioracyjnych

1.4.       Projektowane  zagospodarowanie  terenów inwestycji , rozwiązania projektowe.

Zbiornik   zlokalizowano   w najniżej położonej części działki   z  pozostawieniem

pasa      powierzchni przewidzianego  do zagospodarowania  łąkowego o szerokości

5,00   m   wzdłuż    granic  działek .

Jest to obiekt w całości kopany o średniej głębokości  2,52 m .

Skarpy zbiornika otrzymają nachylenie 1 : 2  .

Nadmiar urobku  z wykopu  zbiornika zostanie  wykorzystany do zagospodarowania nierówności terenowych na pozostałej części działek i  innych działkach inwestora    .  Teren wokół niecki zbiornika zostanie  po wykonaniu wykopu wyrównany i zagospodarowany  obsiewem mieszanką traw   , podobnie jak skarpy wykopu.   Przy  rozplantowaniu  urobku  z wykopu zbiornika  należy zwrócić uwagę  na to    aby  zapewnić właściwy odpływ wód powierzchniowych na działce    inwestora  i sąsiednich   oraz aby  wykonane plantunki nie powodowały szkodliwego     oddziaływania na  grunty sąsiednie .

1.5.     Powierzchnia terenu  zajęta pod inwestycję .

Powierzchnia  całkowita  przeznaczona pod zbiornik – 4 992 m2 oraz czasowo zajęta

pod odkład ziemi z wykopu zbiornika 0,92 ha przewidziana do zagospodarowania

pomelioracyjnego na użytek zielony. .

1.6.     Ochrona prawna terenu .

Obszar  inwestycji nie  jest wpisany      do   rejestru  zabytków i nie  podlega

ochronie    prawnej na  podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

terenu gminy   w tym     zakresie .

.

1.7.   Informacja  na temat  zagrożeń zamierzenia inwestycyjnego dla środowiska  i

otoczenia   .

Planowana  do realizacji inwestycja  nie jest inwestycją mogącą znacząco wpływać na

środowisko w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ( Dz. U. z 2018 r. poz 2081

oraz 2019 r. poz. 630 , 1501 , 1589 , 1712 ,1815 )  .

Zgodnie z   obowiązującym  Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 września

2019 r.  w sprawie  rodzajów  przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na

środowisko  ( Dz. U. z 2019 r. ,   poz. 1839) ,  przedsięwzięcie projektowane  nie   jest

przedsięwzięciem     mogącym zawsze znacząco   oddziaływać na środowisko i nie jest

przedsięwzięciem   mogącym potencjalnie   znacząco oddziaływać na środowisko .

Nie  wymaga  prowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskania

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia zgodnie z w/w

ustawą .  Przedsięwzięcie nie powoduje  zagrożeń dla środowiska umożliwia

utrzymanie optymalnego  stanu wód na gruncie przy jednoczesnym  zapewnieniu

racjonalnego   zagospodarowania działki inwestora . Działki na których zlokalizowany

jest zbiornik nie są położone w terenie objętym ochroną przyrodniczą .

Eksploatacja tego zbiornika wpłynie korzystnie na  rozwój flory i fauny

wodnej w jego otoczeniu oraz w znacznym stopniu wzbogaci walory krajobrazowe

przyległych terenów .

Wykonanie i eksploatacja  obiektu   nie spowodują negatywnego oddziaływania na

środowisko  przyrodnicze , zdrowie ludzi i otaczającą przestrzeń , nie naruszając

interesu osób trzecich .

1.8.    Zakres  robót podstawowych .

-  wykop mechaniczny koparkami w czaszy zbiornika  na odkład …………. 11 824 m3

-  przemieszczanie mas ziemnych spycharkami……………………………… 12 415 m3

-  wywóz mas ziemnych na odległość 1 km samochodami wywrotkami z

załadunkiem koparkami  …………………………………………………    5 321 m3

-  plantowanie  skarp zbiornika ………………………………………………. 928 m2

-   plantowanie terenu przyległego do zbiornika i odkładów ziemi z wykopu… 9 200 m2

-   obsiew mieszanką nasion traw  skarp zbiornika…………………………….  928 m2

-   zagospodarowanie łąkowe terenu przyległego i odkładów ziemi z wykopu … 0,92 ha

Szczegółowy zakres czynności przy wykonywaniu poszczególnych prac określają

przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .

1.9. Kolejność wykonania projektowanych robót.

W  pierwszej kolejności należy wykonać planowane prace przygotowawcze w czaszy

zbiornika  -wykoszenie starej roślinności z wywiezieniem poza obręb robót.

robót .  Z uwagi na brak możliwości skutecznego odwodnienia terenu robót  prace

należy prowadzić  w warunkach znacznego uwodnienia gruntu na terenie robót.

Wykop zbiornika  należy wykonywać w pierwszej fazie z wbudowaniem ziemi w

odkład wzdłuż brzegów zbiornika  z uformowaniem odkładu do  wskazanej rzędnej.

Nadmiar ziemi należy składować w hałdy , które po wstępnym osuszeniu należy

przemieszczać w wyższe miejsca umożliwiające załadunek na środki transportowe i

wywóz poza  teren robót .W technologii  wykopu zbiornika przewidziano wykonanie

tymczasowych dróg z nawierzchnią z prefabrykowanych płyt betonowych.

Lokalizacja  miejsc wykonania dróg w zależności od warunków i potrzeb wykonawcy.

Po wykopaniu zbiornika do projektowanej rzędnej należy   wykonać roboty

umocnieniowe i wykończeniowe na zbiorniku (  plantowanie skarp , rozplantowanie

ziemi w odkładach , obsiew skarp i odkładów ).